### 实验一  熟悉MATLAB环境

- 实验目的

- 熟悉MATLAB的主要操作命令；

- 学会简单的矩阵输入和数据读写；

- 掌握简单的绘图命令；

- 用MATLAB编程创建和调用函数。

- 实验内容

- MATLAB的主要操作命令

- clc     擦去一页命令窗口,光标回屏幕左上角

- clear   从工作空间清除所有变量

- clf     清除图形窗口内容

- who    列出当前工作空间中的变量

- Whos   列出当前工作空间中的变量及信息

- delete <文件名>   从磁盘删除指定文件

- which <文件名>   查找指定文件的路径

- clear all    从工作空间清除所有变量和函数

- help <命令名>    查询所列命令的帮助信息

- save name       保存工作空间变量到文件name.mat

- save name xy    保存工作空间变量x y到文件name.mat

- load name       加载‘name’文件中的所有变量到工作空间

- load name x y   加载‘name’文件中的变量x y到工作空间

- 数的加、减、乘、除和乘方运算

% 输入a= 4, b=2,求c=a+b，d=a-b，e=a*b，f=a/b，g=a^b

代码：

a= 4

b=2

c=a+b

d=a-b

e=a*b

f=a/b

g=a^b

结果：

a = 4

b = 2

c = 6

d = 2

e = 8

f = 2

g = 16

- 数组的加、减、乘、除和乘方运算

% 输入A=[1 2 3 4 5]，B=[6 5 4 3 2]，求C=A+B，D=A-B，E=A.*B，F=A./B，G=A.^B

代码：

A=[1 2 3 4 5]

B=[6 5 4 3 2]

C=A+B

D=A-B

E=A.*B

F=A./B

结果：

A =     1     2     3     4     5

B =     6     5     4     3     2

C =     7     7     7     7     7

D =    -5    -3    -1     1     3

E =     6    10    12    12    10

F =    0.1667    0.4000    0.7500    1.3333    2.5000

- 绘制图形

% 输入A=[1 2 3 4 ]，B=[6 5 4 3 ]，求C=A+B，D=A-B，E=A.*B，F=A./B，用stem语句画出A、B、C、D、E、F。

代码：

A=[1 2 3 4];

B=[6 5 4 3];

n=1:4;

C=A+B;

D=A-B;

E=A.*B;

F=A./B;

subplot(3,2,1);stem(n,A,'fill');xlabel ('时间序列n');ylabel('A');

subplot(3,2,2);stem(n,B,'fill');xlabel ('时间序列n ');ylabel('B');

subplot(3,2,3);stem(n,C,'fill');xlabel ('时间序列n ');ylabel('A+B');

subplot(3,2,4);stem(n,D,'fill');xlabel ('时间序列n ');ylabel('A-B');

subplot(3,2,5);stem(n,E,'fill');xlabel ('时间序列n ');ylabel('A.*B');

subplot(3,2,6);stem(n,F,'fill');xlabel ('时间序列n ');ylabel('A./B');

- 学生作业

- 新建一个自己的工作文件夹（用于存放《数字信号处理》实验文件），然后在此文件中创建一个m文件，并将其命名。

- 创建一个m文件，输入a= 8, b=2,求c=a+b，d=a-b，e=a*b，f=a/b，g=a^b，并将工作空间变量和结果保存为mat文件并命名。

代码:

a=8

b=2

c=a+b

d=a-b

e=a*b

f=a/b

g=a^b

结果:

- 创建一个m文件，输入A=[2 4 3 1 ]，B=[7 5 3 2 ]，求C=A+B，D=A-B，E=A.*B，F=A./B，用stem语句画出A、B、C、D、E、F。\

代码:

A=[2 4 3 1 ]

B=[7 5 3 2 ]

n=1:4;

C=A+B

D=A-B

E=A.*B

F=A./B

subplot(3,2,1);stem(n,A,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn');ylabel('A');

subplot(3,2,2);stem(n,B,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn ');ylabel('B');

subplot(3,2,3);stem(n,C,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn ');ylabel('A+B');

subplot(3,2,4);stem(n,D,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn ');ylabel('A-B');

subplot(3,2,5);stem(n,E,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn ');ylabel('A.*B');

subplot(3,2,6);stem(n,F,'fill');xlabel ('Ê±¼äÐòÁÐn ');ylabel('A./B');

结果:

- 实验小结

第一次做实验，感觉还没有太大的困难，照着实验报告做还是能比较轻松地完成。遇到最大的问题,就是因为刚刚接触MATlab，有很多代码都不清楚如何使用，在老师的指导之后就顺利解决了。平时还需多多操作MATlab,熟悉常用的函数符号，以便在今后的实验以及科研中可以节省时间。

### 实验二  常见离散信号产生和实现

- 实验目的

- 熟悉常见典型序列；

- 掌握常见典型序列的MATLAB编程实现方法。

- 实验内容

- 单位脉冲序列

% 单位脉冲序列 f(n)=δ(n)    (-4≤n≤4)

代码：

function y = Test1(N)

y = zeros(1,N);

y(1) = 1;

N = 10;

y = Test1(N);

stem(y);

axis([0 N+1 -0.1 1.1]);

title('Unit Impulse Sequence');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

结果：

- 单位阶跃序列

% 单位阶跃序列 f(n)=u(n)  (-5≤n≤5)

代码：

clear all; close all; clc;

n1=-5;n2=5;n0=0;

n=n1:n2;

x=[n>=n0];

stem(n,x,'filled');

axis([n1,n2,0,1.1*max(x)]);

xlabel('时间(n)');ylabel('幅度x(n)');

title('单位阶跃序列');

结果：

- 实指数序列

% 实指数序列 f(n)=0.9n  (0≤n≤16)

代码：

clear all; close all; clc;

n=[0:16];

x=0.9.^n;

stem(n,x);

xlabel('时间(n)');ylabel('幅度x(n)');

title('实指数序列');

结果：

- 复指数序列

% 复指数序列 x(n)=exp((-0.2+j*1.4*π)*n)  (0≤n≤16)

代码：

clear all; close all; clc;

n1=16; a=-0.2; w=1.4*pi;

n=0:n1;

x=exp((a+j*w)*n);

subplot(2,2,1); plot(n,real(x));

title('复指数信号的实部');

subplot(2,2,3); stem(n,real(x),'filled');

title('复指数序列的实部');

subplot(2,2,2); plot(n,imag(x));

title('复指数信号的虚部');

subplot(2,2,4); stem(n,imag(x),'filled');

`结果：

- 正、余弦信号

% 正、余弦序列 x(n)=3cos(0.125πn+0.2π)+2sin(0.25πn+0.1π) (0≤n≤16)

代码：

clear all; close all; clc;

n=0:1:15;

x=3*cos(0.125*pi*n+0.2*pi)+2*sin(0.25*pi*n+0.1*pi);

stem(n,x,'fill');

xlabel('时间(n)');ylabel('幅度x(n)');

title('正、余弦序列');

结果：

- 作业内容

- 创建一个单位冲激序列实现函数，然后调用此函数并绘制图形；

程序代码:

function y = Test1(N)

y = zeros(1,N);

y(1) = 1;

N = 10;

y = Test1(N);

stem(y);

axis([0 N+1 -0.1 1.1]);

title('Unit Impulse Sequence');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

- 创建一个单位阶跃序列实现函数，然后调用此函数并绘制图形；

程序代码:

clear all; close all; clc;

n1=-5;n2=5;n0=0;

n=n1:n2;

x=[n>=n0];

stem(n,x,'filled');

axis([n1,n2,0,1.1*max(x)]);

xlabel('时间(n)');ylabel('幅度x(n)');

title('单位阶跃序列');

- 编程产生以下序列：x(n)=0.8n 、x(n)=e(0.4+5j)n 和x(n)=2cos(0.25πn+0.3π)+4sin(0.5πn+0.2π)  0≤n≤15，并绘制图形。

程序代码:

clear all; close all; clc;

n=[0:16];

x=0.8.^n;

stem(n,x);

xlabel('Ê±¼ä(n)');ylabel('·ù¶Èx(n)');

title('ÊµÖ¸Êýx(n)=0.8^nÐòÁÐ');

运行截图:

程序代码:

clear all; close all; clc;

n1=15; a=0.5; w=5;

n=0:n1;

x=exp((a+j*w)*n);

subplot(2,2,1); plot(n,real(x));

title('¸´Ö¸ÊýÐÅºÅµÄÊµ²¿');

subplot(2,2,3); stem(n,real(x),'filled');

title('¸´Ö¸ÊýÐòÁÐµÄÊµ²¿');

subplot(2,2,2); plot(n,imag(x));

title('¸´Ö¸ÊýÐÅºÅµÄÐé²¿');

subplot(2,2,4); stem(n,imag(x),'filled');

title('¸´Ö¸ÊýÐòÁÐµÄÐé²¿');

运行截图:

程序代码:

clear all; close all; clc;

n=0:1:15;

x=3*cos(0.25*pi*n+0.3*pi)+4*sin(0.5*pi*n+0.2*pi);

stem(n,x,'fill');

xlabel('Ê±¼ä(n)');ylabel('·ù¶Èx(n)');

title('µÚÈýÌâÐòÁÐ');

运行截图:

### 实验三  离散时间系统响应及卷积和运算

- 实验目的

- 学会运用MATLAB求解离散时间系统的零状态响应；

- 学会运用MATLAB求解离散时间系统的单位取样响应；

- 学会运用MATLAB求解离散时间系统的卷积和。

- 实验原理与方法

- 离散时间系统的响应

原理：离散时间LTI系统可用线性常系数差分方程来描述，即

（3-1）

其中，（，1，…，N）和（，1，…，M）为实常数。

方法：MATLAB中函数filter可对式（3-1）的差分方程在指定时间范围内的输入序列所产生的响应进行求解。函数filter的语句格式为

y=filter(b,a,x)

其中，x为输入的离散序列；y为输出的离散序列；y的长度与x的长度一样；b与a分别为差分方程右端与左端的系数向量。

- 离散时间系统的单位取样响应

原理：系统的单位取样响应定义为系统在激励下系统的零状态响应，用表示。

方法：MATLAB利用控制系统工具箱提供的函数impz来实现。impz函数的常用语句格式为

impz(b,a,N)

其中，参数N通常为正整数，代表计算单位取样响应的样值个数。

- 离散时间信号的卷积和运算

由于系统的零状态响应是激励与系统的单位取样响应的卷积，因此卷积运算在离散时间信号处理领域被广泛应用。离散时间信号的卷积定义为

（3-2）

可见，离散时间信号的卷积运算是求和运算，因而常称为“卷积和”。

MATLAB求离散时间信号卷积和的命令为conv，其语句格式为

y=conv(x,h)

其中，x与h表示离散时间信号值的向量；y为卷积结果。用MATLAB进行卷积和运算时，无法实现无限的累加，只能计算时限信号的卷积。

- 实验内容

- 离散时间系统的零状态响应

- 已知某LTI系统的差分方程为

试用MATLAB命令绘出当激励信号为时，该系统的零状态响应。

% 离散时间系统的零状态响应

代码：

a=[3 -4 2];

b=[1 2];

n=0:30;

x=(1/2).^n;

y=filter(b,a,x);

stem(n,y,'fill'); grid on

xlabel('n'); ylabel(' y(n)');title('系统的零状态响应');

结果：

- 离散时间系统的单位取样响应

- 已知某LTI系统的差分方程为

利用MATLAB的impz函数绘出该系统的单位取样响应。

% 离散时间系统的单位取样响应

代码：

a=[3 -4 2];

b=[1 2];

n=0:30;

impz(b,a,30),grid on

xlabel('n'); ylabel(' h(n)');title('系统单位取样响应')

结果：

- 离散时间信号的卷积和运算

- 利用MALAB的conv命令求两个长为4的矩形序列的卷积和，即。

% 求两个长为4的矩形序列的卷积和

代码：

x1=[1 1 1 1];

x2=[1 1 1 1];

g=conv(x1,x2);

n=1:7;

stem(n,g,'fill');grid on;

xlabel('n');ylabel('g=x1*x2');title('序列的卷积和');

结果：

- 已知某系统的单位取样响应为，试用MATLAB求当激励信号为时，系统的零状态响应。

% 通过卷积求解系统的零状态响应

代码：

nx=-1:5;             %x(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

nh=-2:10;            %h(n)向量显示范围(添加了附加的零值)

x=uDT(nx)-uDT(nx-4);

h=0.8.^nh.*(uDT(nh)-uDT(nh-8));

y=conv(x,h);    %卷积结果长度为两序列长度之和减1,即0到(length(nx)+length(nh)-2)

ny1=nx(1)+nh(1);          %卷积结果起始点

ny=ny1+(0:(length(nx)+length(nh)-2));   %卷积结果的时间范围是将上述长度加上起始点的偏移值

subplot(311)

stem(nx,x,'fill'),grid on

xlabel('n'),title('x(n)')

axis([-4 16 0 3])

subplot(312)

stem(nh,h','fill'),grid on

xlabel('n'),title('h(n)')

axis([-4 16 0 3])

subplot(313)

stem(ny,y,'fill'),grid on

xlabel('n'),title('y(n)=x(n)*h(n)')

axis([-4 16 0 3])

title('通过卷积求解系统的零状态响应')

结果：

- 学生作业

- 利用MALAB的conv命令求两个序列x1=[1 2 3 4]和x2=[4 3 5]的卷积和x1* x2，并绘制结果图形。

程序代码:

x1 = [1 2 3 4];

x2 = [4 3 5];

conv_result = conv(x1, x2);

% 绘制结果图形

figure;

subplot(3,1,1);

stem(x1);

title('x1');

xlabel('n');

ylabel('x1[n]');

subplot(3,1,2);

stem(x2);

title('x2');

xlabel('n');

ylabel('x2[n]');

subplot(3,1,3);

stem(conv_result);

title('Convolution of x1 and x2');

xlabel('n');

ylabel('x1[n] * x2[n]');

程序运行截图:

- 利用MATLAB命令求解离散时间系统

的单位取样响应并绘图。

程序代码:

% 系统差分方程系数

b = [0, 0, 1];

a = [5, 6, 10];

% 求解单位取样反应¦

h = impz(b, a);

% 绘制离散时间序列图

n = 0:length(h)-1;

stem(n, h);

xlabel('n');

ylabel('h(n)');

title('离散时间系统的单位取样响应');

程序运行截图:

- 已知某系统的单位取样响应为，利用MATLAB求当激励信号为时，系统的零状态响应并绘图。

程序代码:

n = 0:39; % 取样点范围为0到39

h = (7/8).^n .* (n >= 0 & n <= 9); % 计算单位取样响应

x = [ones(1, 6) zeros(1, 34)]; % 构造激励信号

y = conv(x, h); % 计算系统的零状态响应

% 绘制图形

stem(n, y(1:length(n)), 'filled');

title('System response');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

程序运行截图:

### 实验四  z变换及离散时间LTI系统的z域分析

- 实验目的

- 熟悉离散信号的正、反z变换，掌握利用MATLAB求离散时间信号的z变换和z反变换；

- 掌握运用MATLAB分析离散时间系统的系统函数的零极点；

- 学会运用MATLAB分析系统函数的零极点分布与其时域特性的关系；

- 掌握运用MATLAB进行离散时间系统的频率特性分析。

- 实验原理与方法

- 正反z变换

原理：序列的z变换定义为：

（4-1）

其中，符号表示取z变换，z是复变量。相应地，单边z变换定义为：

（4-2）

方法：MATLAB符号数学工具箱提供了计算离散时间信号单边z变换的函数ztrans和z反变换函数iztrans，其语句格式分别为：

Z=ztrans(x)

x=iztrans(z)

上式中的x和Z分别为时域表达式和z域表达式的符号表示，可通过sym函数来定义。

如果信号的z域表示式是有理函数，进行z反变换的另一个方法是对进行部分分式展开，然后求各简单分式的z反变换。设的有理分式表示为：

（4-3）

MATLAB信号处理工具箱提供了一个对进行部分分式展开的函数residuez，其语句格式为

[R,P,K]=residuez(B,A)

其中，B，A分别表示X(z)的分子与分母多项式的系数向量；R为部分分式的系数向量；P为极点向量；K为多项式的系数。若X(z)为有理真分式，则K为零。

- 系统函数的零极点分析

原理：离散时间系统的系统函数定义为系统零状态响应的z变换与激励的z变换之比，即

（4-4）

如果系统函数的有理函数表示式为

（4-5）

方法：在MATLAB中系统函数的零极点就可通过函数roots得到，也可借助函数tf2zp得到，tf2zp的语句格式为

[Z,P,K]=tf2zp(B,A)

其中，B与A分别表示的分子与分母多项式的系数向量。它的作用是将的有理分式表示式转换为零极点增益形式，即

（4-6）

若要获得系统函数的零极点分布图，可直接应用zplane函数，其语句格式为

zplane(B,A)

其中，B与A分别表示的分子和分母多项式的系数向量。它的作用是在Z平面上画出单位圆、零点与极点。

- 系统函数的零极点分布与其时域特性的关系

原理：在离散系统中，z变换建立了时域函数与z域函数之间的对应关系。因此，z变换的函数从形式可以反映的部分内在性质。

方法：通过讨论的一阶极点情况，来说明系统函数的零极点分布与系统时域特性的关系。

- 离散时间LTI系统的频率特性分析

原理：对于因果稳定的离散时间系统，如果激励序列为正弦序列，则系统的稳态响应为。其中，通常是复数。离散时间系统的频率响应定义为

（4-7）

其中，称为离散时间系统的幅频特性；称为离散时间系统的相频特性；是以（，若零，）为周期的周期函数。因此，只要分析在范围内的情况，便可分析出系统的整个频率特性。

方法：MATLAB提供了求离散时间系统频响特性的函数freqz，调用freqz的格式主要有两种。一种形式为

[H,w]=freqz(B,A,N)

其中，B与A分别表示的分子和分母多项式的系数向量；N为正整数，默认值为512；返回值w包含范围内的N个频率等分点；返回值H则是离散时间系统频率响应在范围内N个频率处的值。另一种形式为

[H,w]=freqz(B,A,N,’whole’)

与第一种方式不同之处在于角频率的范围由扩展到。

- 实验内容

- 正反z变换

- 利用ztrans函数求的z变换。

% z正变换

代码：

x=sym('a^n*cos(pi*n)');

Z=ztrans(x);

simplify(Z)

结果：

ans =z/(a + z)

- 利用iztrans函数求的z反变换。

% z反变换

代码：

Z=sym('(8*z-19)/(z^2-5*z+6)');

x=iztrans(Z);

simplify(x)

结果：

ans=(3*2^n)/2 + (5*3^n)/3 - (19*kroneckerDelta(n, 0))/6，即：

- 利用MATLAB命令residuez对函数进行部分分式展开，并求出其z反变换。

% z反变换（多项式展开法）

代码：

B=[0,0.75];

A=[-0.5,1.25, -0.5];

[R,P,K]=residuez(B,A);

结果：

R = [-1 1] ，P =[2 0.5] ，K = []，即 。

- 系统函数的零极点分析

- 已知某离散因果LTI系统的系统函数为，试用MATLAB的tf2zp命令求该系统的零极点。

%用tf2zp命令求该系统的零极点。

代码：

B=[1,0.32];

A=[1,1,0.16];

[R,P,K]=tf2zp(B,A);

结果：

R =-0.3200, P =[-0.8000 -0.2000], K = 1，即系统的零点为-0.32，极点分别为-0.8和-0.2。

- 已知某离散因果LTI系统的系统函数为, 试用MATLAB的zplane命令求出该系统的零极点并绘制分布图。

%用zplane命令求系统的零极点并绘制分布图。

代码：

B=[1,0.32];

A=[1,1,0.16];

zplane(B,A);grid on;

legend('零点','极点')

title('零极点分布图')

结果：

- 系统函数的零极点分布与其时域特性的关系

- 试用MATLAB命令画出系统函数的零极点分布图、以及对应的时域单位取样响应的波形。

%画出系统函数的零极点分布图以及对应的时域单位取样响应的波形。

代码：

b1=[1,0];

a1=[1,-0.8];

subplot(1,2,1)

zplane(b1,a1)

title('极点在单位圆内的正实数')

subplot(1,2,2)

impz(b1,a1,30);grid on;

结果：

- 离散时间LTI系统的频率特性分析

- 利用MATLAB命令绘制系统的频率响应曲线。

%绘制系统的频率响应曲线。

代码：

B=[1 -0.96 0.9028];

A=[1 -1.56 0.8109];

[H,w]=freqz(B,A,400,'whole');

Hm=abs(H);

Hp=angle(H);

subplot(211)

plot(w,Hm),grid on

xlabel('\omega(rad/s)'),ylabel('Magnitude')

title('离散系统幅频特性曲线')

subplot(212)

plot(w,Hp),grid on

xlabel('\omega(rad/s)'),ylabel('Phase')

title('离散系统相频特性曲线')

结果：

- 学生作业

- 利用MATLAB命令ztrans求的z变换；

程序代码:

x = sym(4^n*sin(pi*n)*heaviside(n));

Z = ztrans(x);

simplify(Z)

程序运行截图:

- 利用MATLAB命令iztrans求的z反变换；

程序代码:

syms z;

H = (2*z-1)/(z^2-3*z+2);

h = iztrans(H);

simplified_h = simplify(h);

disp(simplified_h);

程序运行截图:

- 利用MATLAB命令residuez对函数进行部分分式展开，并求出其z反变换；

程序代码:

num = [2 -1];   % ·分子系数向量

den = [1 -3 2]; % ·分母系数向量

[r, p, k] = residuez(num, den);

A = r(1);

B = r(2);

syms z n

Xz = A/(z-1) + B/(z-2);

xn = iztrans(Xz, z, n);

simplify(xn)

程序运行截图:

- 已知某离散因果LTI系统的系统函数为, 求出该系统的零极点并绘制分布图；

程序代码:

%  系统函数的分子和分母系数

b = [2, -1];

a = [1, -3, 2];

% 求解系统的零点和极点

z = roots(b);

p = roots(a);

% 绘制零极点分布图

zplane(b, a);

title('Zero-Pole Plot of Discrete-time System X(z)');

程序运行截图:

- 利用MATLAB命令绘制系统的频率响应曲线；

程序代码:

num = [2, -1];   % ·分子系数

den = [1, -3, 2]; % 分母系数

freqz(num, den);

xlabel('Normalized Frequency (\times\pi rad/sample)');

ylabel('Magnitude (dB)');

程序运行截图:

- 试用MATLAB命令画出现系统函数 ， 和  的零极点分布图、以及对应的时域单位取样响应 的波形，并分析系统函数的极点分布（单位圆内、单位圆上和单位圆外）对时域波形的影响。

程序代码:

% 系统函数H1(z)的零极点分布图

figure;

zplane([1 0], [1 -0.5]);

% 系统函数H2(z)的零极点分布图

figure;

zplane([1 0], [1 -1]);

% 系统函数H3(z)的零极点分布图

figure;

zplane([1 0], [1 -1.5]);

% 时域单位响应的波形

n = 0:50;

h1 = 0.5.^n;

h2 = ones(size(n));

h3 = 1.5.^n;

% 绘制时域单位响应的波形

figure;

subplot(3,1,1);

stem(n, h1);

title('H1(z)时域单位响应');

subplot(3,1,2);

stem(n, h2);

title('H2(z)时域单位响应');

subplot(3,1,3);

stem(n, h3);

title('H3(z)时域单位响应');

% 时域取样响应的波形

t = 0:0.01:1;

x = sin(2*pi*5*t);

y1 = filter(0.5, [1 -0.5], x);

y2 = filter(1, [1 -1], x);

y3 = filter(1.5, [1 -1.5], x);

% 绘制时域取样响应的波形

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t, y1);

title('H1(z)取样响应');

subplot(3,1,2);

plot(t, y2);

title('H2(z)取样响应');

subplot(3,1,3);

plot(t, y3);

title('H3(z)取样响应');

程序运行截图:

### 实验五  离散傅立叶变换及谱分析

- 实验目的

- 熟悉离散傅里叶级数变换变换原理，并掌握离散傅里叶级数正变换和反变换的MATLAB程序实现方法；

- 熟悉离散傅里叶变换原理，并掌握离散傅里叶正变换和反变换的MATLAB程序实现方法；

- 熟悉快速离散傅里叶变换原理，并掌握快速离散傅里叶正变换和反变换的MATLAB程序实现方法；

- 通过对比实验，直观体会DFT和FFT的运行时间差异；

- 通过实验对比原信号与先进行FFT后再进行IFFT的重构信号，分析误差及其原因，以便正确应用FFT。

- 实验原理与方法

- 离散傅里叶级数正变换和反变换

原理：离散周期信号的离散傅里叶级数（DFS）的频谱是周期性的，因为时域的离散对应于频率的周期。离散周期序列的DFS离散谱是离散时间序列傅里叶变换（DTFT）主值序列连续谱的离散抽样，即在（0，2π）的频域区间上取N个点。

时域：离散整型时间变量的周期函数；

频域：离散整型频率变量的周期函数。

离散傅里叶级数正变换和反变换数学表达式如下：

正变换：     （5-1）

反变换： （5-2）

其中，和都是周期为N的周期序列，。

方法：MATLAB中没有提供离散傅里叶级数的正变换和反变换函数，需要自己编译。MATLAB参考程序如下：

- 离散傅里叶级数正变换DFS代码

function [Xk] = dfs(xn,N)

% 计算离散傅里叶级数(DFS)系数

n = [0:1:N-1];                % n的行向量

k = [0:1:N-1];                % k的行向量

WN = exp(-j*2*pi/N);         % Wn 因子

nk = n'*k;                   % 产生一个含nk值的N 乘 N维矩阵

WNnk = WN .^ nk;           % DFS 矩阵

Xk = xn * WNnk;            % DFS 系数的行向量

- 离散傅里叶级数反变换IDFS代码

function [xn] = idfs(Xk,N)

% 计算逆离散傅里叶级数(IDFS)

n = [0:1:N-1];                % n的行向量

k = [0:1:N-1];                % k 的行向量

WN = exp(-j*2*pi/N);         % Wn 因子

nk = n'*k;                   % 产生一个含nk值的N 乘 N维矩阵

WNnk = WN .^ (-nk);         % IDFS 矩阵

xn = (Xk * WNnk)/N;         % IDFS 值的行向量

- 离散傅里叶正变换和反变换

原理：离散傅里叶变换（DFT），是傅里叶变换在时域和频域上都呈现离散的形式，将时域信号的采样变换为在离散时间傅里叶变换（DTFT）频域的采样。在形式上，变换两端（时域和频域上）的序列是有限长的，而实际上这两组序列都应当被认为是离散周期信号的主值序列。即使对有限长的离散信号作DFT，也应当将其看作经过周期延拓成为周期信号再作变换。

时域：离散整型时间变量的非周期函数；

频域：离散整型频率变量的非周期函数。

离散傅里叶正变换和反变换数学表达式如下：

正变换：     （5-3）

反变换：   （5-4）

其中，。

方法：一般在实际应用中会用FFT来实现信号的离散傅里叶变换，因此MATLAB中并未提供原始的离散傅里叶正变换和反变换函数，需要自己编译。MATLAB参考程序如下：

- 离散傅里叶正变换DFT代码

function [Xk] = dft(xn,N)

% 计算离散傅里叶叶变换

n = [0:1:N-1];               % n的行向量

k = [0:1:N-1];               % k的行向量

WN = exp(-j*2*pi/N);        % Wn 因子

nk = n'*k;                  % 产生一个含nk值的N 乘 N维矩阵

WNnk = WN .^ nk;          % DFT 矩阵

Xk = xn * WNnk;           % DFT 系数的行向量

- 离散傅里叶反变换IDFT代码

function [xn] = idft(Xk,N)

% 计算逆离散傅里叶变换

n = [0:1:N-1];               % n的行向量

k = [0:1:N-1];               % k的行向量

WN = exp(-j*2*pi/N);        % Wn 因子

nk = n'*k;                  % 产生一个含nk值的N 乘 N维矩阵

WNnk = WN .^ (-nk);        % IDFT 矩阵

xn = (Xk * WNnk)/N;        % IDFT 的行向量

- 快速傅里叶正变换和反变换

原理：	快速傅里叶正变换（FFT）的基本思想是把原始的N点序列，依次分解成一系列的短序列。充分利用DFT计算式中指数因子 所具有的对称性质和周期性质，进而求出这些短序列相应的DFT并进行适当组合，达到删除重复计算，减少乘法运算和简化结构的目的。

方法：计算离散傅里叶变换的快速方法，有按时间抽取的FFT算法和按频率抽取的FFT算法。前者是将时域信号序列按偶奇分排，后者是将频域信号序列按偶奇分排。它们都借助于的两个特点：一是周期性；二是对称性。

MATLAB提供了快速傅里叶正变换函数fft和快速傅里叶反变换函数ifft，其语句格式为

• Y = fft(X)   %对X做离散傅里叶正变换，输出为Y。

• Y = fft(X,n)  %若X点的个数少于n，则在后面加0，凑到n；若X的点的个数多于n，则删除多余的数。

• X = ifft(Y)   %对Y做离散傅里叶反变换，输出为X。

• X = ifft(Y,n)  %若X点的个数少于n，则在后面加0，凑到n；若X的点的个数多于n，则删除多余的数。

- 实验内容

- 离散傅里叶级数正变换和反变换

%离散傅里叶级数正变换和反变换。

代码：

xn=[1,2,3,4];

N=4;

xk=dfs(xn,N)  % 离散傅里叶级数正变换

xn1=idfs(xk,N) %离散傅里叶级数反变换

结果：

xk =  10.0000 + 0.0000i  -2.0000 + 2.0000i  -2.0000 - 0.0000i  -2.0000 - 2.0000i

xn1 =   1.0000 - 0.0000i   2.0000 - 0.0000i   3.0000 - 0.0000i   4.0000 + 0.0000i

- 离散傅里叶正变换和反变换

%离散傅里叶变换正变换和反变换。

代码：

xn=[4,3,2,1];

N=4;

xk=dft(xn,N)  % 离散傅里叶正变换

xn1=idft(xk,N) %离散傅里叶反变换

结果：

xk =  10.0000 + 0.0000i   2.0000 - 2.0000i   2.0000 - 0.0000i   2.0000 + 2.0000i

xn1 =   4.0000 - 0.0000i   3.0000 + 0.0000i   2.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i

- 快速傅里叶正变换和反变换

%快离散傅里叶变换正变换和反变换。

代码：

xn=[3,4,1,2];

N=4;

xk=fft(xn,N)  % 离散傅里叶正变换

xn1=ifft(xk,N) %离散傅里叶反变换

结果：

xk =  10.0000 + 0.0000i   2.0000 - 2.0000i  -2.0000 + 0.0000i   2.0000 + 2.0000i

xn1 =    3     4     1     2

- DFT和FFT的运行时间对比

% DFT和FFT的运行时间对比。

代码：

N=16384;   %  2^14 序列长度

M=500;     % 非零值长度

x=[1:M,zeros(1,N-M)]; %非零值的其它部分补零

t=cputime;      %记录时间

y1=dft(x,N);     %离散傅里叶变换

Time_dft=cputime-t    %离散傅里叶变换时间，不同的计算机上运行时间会不一样

t1=cputime;

y2=fft(x,N);

Time_fft=cputime-t1   %快速离散傅里叶变换时间，不同的计算机上运行时间会不一样

结果：

Time_dft =   416.6094

Time_fft =    0.0313

- 原信号与先进行FFT后再进行IFFT的重构信号比较

%无噪声信号与先进行FFT后再进行IFFT的重构信号比较。

代码：

fs=100;

N=128;

n=0:N-1;

t=n/fs;

x=sin(2*pi*40*t)+sin(2*pi*15*t);  %无噪声信号

subplot(2,2,1)

plot(t,x)

title('original signal ')

y=fft(x,N);

mag=abs(y);

f=(0:length(y)-1)'*fs/length(y);

subplot(2,2,2)

plot(f,mag)

title('FFT to original signal')

xifft=ifft(y);

magx=real(xifft);

ti=[0:length(xifft)-1]/fs;

subplot(2,2,3)

plot(ti,magx);

title('signal from IFFT ')

yif=fft(xifft,N);

mag=abs(yif);

subplot(2,2,4)

plot(f,mag)

title('FFT to signal from IFFT')

error = xifft-x;%结果误差

figure;

stem(n,abs(error));%绘图，误差幅度

title('结果误差')

结果：

- 学生作业

- 将无噪声信号与先进行FFT后再进行IFFT的重构信号比较实验中的信号添加随机噪声：x=sin(2*pi*40*t)+sin(2*pi*15*t)+ 5*randn(1,N)，做对比实验，并绘制图形。

运行代码:

fs=100;

N=128;

n=0:N-1;

t=n/fs;

x=sin(2*pi*40*t)+sin(2*pi*15*t)+ 5*randn(1,N);

subplot(2,2,1)

plot(t,x)

title('original signal ')

y=fft(x,N);

mag=abs(y);

f=(0:length(y)-1)'*fs/length(y);

subplot(2,2,2)

plot(f,mag)

title('FFT to original signal')

xifft=ifft(y);

magx=real(xifft);

ti=[0:length(xifft)-1]/fs;

subplot(2,2,3)

plot(ti,magx);

title('signal from IFFT ')

yif=fft(xifft,N);

mag=abs(yif);

subplot(2,2,4)

plot(f,mag)

title('FFT to signal from IFFT')

error = xifft-x;%结果误差

figure;

stem(n,abs(error));%误差幅度

title('½á¹ûÎó²î')

运行截图:

- 采用时间抽取的方法，通过2个1024点的FFT变换的组合实现2048点的FFT变换，并计算直接变换结果和组合变换结果之间的误差并绘制图形。

- % 生成信号

- N = 2048;

- t = linspace(0, 1, N);

- x = sin(2*pi*10*t) + sin(2*pi*20*t) + sin(2*pi*30*t);

- % 将信号分成两部分

- x1 = x(1:2:end);

- x2 = x(2:2:end);

- % ·分别计算两个小的FFT变换

- X1 = fft(x1);

- X2 = fft(x2);

- % 计算组合的FFT变换

- X = zeros(1, N);

- for k = 1:N/2

- X(k) = X1(k) + exp(-1i*2*pi*(k-1)/N)*X2(k);

- X(k+N/2) = X1(k) - exp(-1i*2*pi*(k-1)/N)*X2(k);

- end

- %计算直接变换的FFT

- X_direct = fft(x);

- %绘制结果

- subplot(2,1,1);

- plot(abs(X));

- title('FFT via Time Decimation');

- subplot(2,1,2);

- plot(abs(X_direct));

- title('Direct FFT');

- % ¼ÆËãÎó²î²¢Êä³ö

- MSE = mean(abs(X - X_direct).^2);

- disp(['MSE between FFT via Time Decimation and Direct FFT: ' num2str(MSE)]);

运行截图:

### 实验六  IIR数字滤波器的设计与软件实现

- 实验目的

- 掌握双线性变换法及脉冲相应不变法设计IIR数字滤波器的具体设计方法；

- 熟悉用双线性变换法及脉冲响应不变法设计低通、高通和带通IIR数字滤波器的计算机编程。

- 实验原理与方法

原理：IIR数字滤波器是一种离散时间系统，其系统函数为：

(6-1)

假设M≤N，当M＞N时,系统函数可以看作一个IIR的子系统和一个(M-N)的FIR子系统的级联。IIR数字滤波器的设计实际上是求解滤波器的系数和 ，它是数学上的一种逼近问题，即在规定意义上（通常采用最小均方误差准则）去逼近系统的特性。如果在S平面上去逼近，就得到模拟滤波器；如果在z平面上去逼近，就得到数字滤波器。

- 脉冲相应不变法

脉冲响应不变法是从滤波器的脉冲响应出发，使数字滤波器的单位脉冲响应序列h(n)模仿模拟滤波器的冲激响应ha(t)，即将ha(t)进行等间隔采样，使h(n)正好等于ha(t)的采样值，满足:h(n)=ha(nT) 式中,T是采样周期。

如果令Ha(s)是ha(t)的拉普拉斯变换，H(z)为h(n)的Z变换，利用采样序列的Z变换与模拟信号的拉普拉斯变换的关系得

(6-2)

则可看出，脉冲响应不变法将模拟滤波器的S平面变换成数字滤波器的Z平面，这个从s到z的变换z=esT是从S平面变换到Z平面的标准变换关系式。

图6-1 脉冲响应不变法的映射关系

由（6-2）式，数字滤波器的频率响应和模拟滤波器的频率响应间的关系为

(6-3)

这就是说，数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓。正如采样定理所讨论的，只有当模拟滤波器的频率响应是限带的，且带限于折叠频率以内时，即

(6-4)

才能使数字滤波器的频率响应在折叠频率以内重现模拟滤波器的频率响应，而不产生混叠失真，即

|w|<π               (6-5)

但是，任何一个实际的模拟滤波器频率响应都不是严格限带的，变换后就会产生周期延拓分量的频谱交叠，即产生频率响应的混叠失真，如图6-2所示。这时数字滤波器的频响就不同于原模拟滤波器的频响，而带有一定的失真。当模拟滤波器的频率响应在折叠频率以上处衰减越大、越快时，变换后频率响应混叠失真就越小。这时，采用脉冲响应不变法设计的数字滤波器才能得到良好的效果。

图6-2  脉冲响应不变法中的频响混叠现象

对某一模拟滤波器的单位冲激响应ha(t)进行采样，采样频率为fs，若使fs增加，即令采样时间间隔（T=1/fs）减小，则系统频率响应各周期延拓分量之间相距更远，因而可减小频率响应的混叠效应。

- 双线性变换法

脉冲响应不变法的主要缺点是产生频率响应的混叠失真。这是因为从S平面到Ｚ平面是多值的映射关系所造成的。为了克服这一缺点，可以采用非线性频率压缩方法，将整个频率轴上的频率范围压缩到-π/T～π/T之间，再用z=esT转换到Z平面上。这样就使S平面与Z平面建立了一一对应的单值关系，消除了多值变换性就消除了频谱混叠现象，映射关系如图6-3所示。

图6-3  双线性变换的映射关系

为了将S平面的整个虚轴jΩ压缩到S1平面jΩ1轴上的-π/T到π/T段上，可以通过以下的正切变换实现

(6-6)

式中,T仍是采样间隔。

当Ω1由-π/T经过0变化到π/T时，Ω由-∞经过0变化到+∞，也即映射了整个jΩ轴。将式（6-6）写成

(6-7)

将此关系解析延拓到整个S平面和S1平面，令jΩ=s，jΩ1=s1，则得

(6-8)

再将S1平面通过以下标准变换关系映射到Z平面  z=es1T，从而得到S平面和Z平面的单值映射关系为：

(6-9)

(6-10)

式（6-9）与式（6-10）是S平面与Z平面之间的单值映射关系，这种变换都是两个线性函数之比，因此称为双线性变换。式（6-9）与式（6-10）的双线性变换符合映射变换应满足的两点要求。

首先,把z=ejω，可得

(6-11)

即S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆。其次，将s=σ+jΩ代入式(6-11)，得

(6-12)

因此

(6-13)

由此看出，当σ<0时，|z|<1；当σ>0时，|z|>1。也就是说，S平面的左半平面映射到Z平面的单位圆内，S平面的右半平面映射到Z平面的单位圆外，S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆上。因此，稳定的模拟滤波器经双线性变换后所得的数字滤波器也一定是稳定的。

方法：在MATLAB中，可以用下列函数辅助设计IIR数字滤波器：

（1）求滤波器阶数和截止频率：

[N, Wn] = buttord (Wp, Ws, Rp, Rs,’s’)     (巴特沃斯滤波器)

[N, Wn] = cheb1ord (Wp, Ws, Rp, Rs,’s’)   (切比雪夫滤波器)

（2）设计低通滤波器：

[num,den]=butter（N,Wn）  (巴特沃斯滤波器)

[num,den]=cheby1（N,Wn） (切比雪夫型Ⅰ滤波器)

[num,den]=cheby2（N,Wn） (切比雪夫Ⅱ型滤波器)

（3）lp2hp，lp2bp，lp2bs可以完成低通滤波器到高通、带通、带阻滤波器的转换；高通、带通、带阻滤波器在matlab中不能直接产生，它们的生成都是有低通滤波器转换而来的，所以要生成这些滤波器就必须先生成低通滤波器，然后通过转换函数做相应的转换就可。下面介绍这些转换函数。

- lp2hp

功能：模拟低通滤波器到模拟高通滤波器的变换。

格式：[bt,at] = lp2hp(b,a,Wo)

[At,Bt,Ct,Dt] = lp2hp(A,B,C,D,Wo)

说明：lp2hp函数将截止频率为1（弧度/秒）的模拟低通滤波器变换成截止频率为Wo的模拟高通滤波器。函数的第一种形式是有传递函数描述的滤波器相应参数，第二种为状态空间描述的滤波器相应参数，下同。

- lp2bp

功能：模拟低通滤波器到模拟带通滤波器的变换。

格式：[bt,at] = lp2bp(b,a,Wo,Bw)

[At,Bt,Ct,Dt] = lp2bp(A,B,C,D,Wo,Bw)

说明：lp2bp函数将截止频率为1（弧度/秒）的模拟低通滤波器变换成带宽为Bw、中心频率为Wo的模拟带通滤波器。

- lp2bs

功能：模拟低通滤波器到模拟带阻滤波器的变换。

格式：[bt,at] = lp2bs(b,a,Wo,Bw)

[At,Bt,Ct,Dt] = lp2bs(A,B,C,D,Wo,Bw)

说明：lp2bs函数将截止频率为1（弧度/秒）的模拟低通滤波器变换成带宽为Bw、中心频率为Wo的模拟带阻滤波器。

- lp2lp

功能：模拟低通滤波器到模拟低通滤波器的变换。

格式：[bt,at] = lp2lp(b,a,Wo)

[At,Bt,Ct,Dt] = lp2lp(A,B,C,D,Wo)

说明：lp2lp函数将截止频率为1（弧度/秒）的模拟低通滤波器变换成截止频率为为Wo的模拟低通滤波器。

（4）利用impinvar可以完成脉冲响应不变法的模拟滤波器到数字滤波器的转换。

（5）使用bilinear可以对模拟滤波器进行双线性变换，求得数字滤波器的传输函数系数；

- 实验内容

利用MATLAB编程，用脉冲响应不变法和双线性变换法设计一个数字低通滤波器，指标要求如下：通带边缘频率：，通带峰值起伏：；  阻带边缘频率：，最小阻带衰减：。画出两种设计方法下的损耗函数和幅频特性。

- 脉冲响应不变法变换法

代码：%IIR滤波器设计：脉冲响应不变变换法

Fs=400;      %

T=1/Fs;      %抽样时间间隔

wp=0.3*pi;   %通带边缘频率

ws=0.8*pi;   %阻带边缘频率

Wp=wp*Fs;

Ws=ws*Fs;

Ap=1;        %通带峰值起伏

As=40;       %最小阻带衰减

[N,Wc]=buttord(Wp,Ws,Ap,As,'s');

[B,A]=butter(N,Wc,'s');

[D,C]=impinvar(B,A,Fs);

[Hz,W]=freqz(D,C);

f=(W*Fs)/(2*pi);

subplot(121);

plot(f,abs(Hz));

grid on;

title('脉冲响应不变法、幅频特性');

xlabel('频率/Hz');

ylabel('归一化幅值');

subplot(122);

a=20*log10(abs(Hz));

plot(f,a);

grid on;

title('脉冲响应不变法、衰减函数')

xlabel('频率/Hz');

ylabel('幅度/dB');

结果：

- 双线性变换法

代码：%IIR滤波器设计：双线性变换法

Fs=400;      %

T=1/Fs;      %抽样时间间隔

wp=0.3*pi;   %通带边缘频率

ws=0.8*pi;   %阻带边缘频率

Wp=(2/T)*tan(wp/2);

Ws=(2/T)*tan(ws/2);

Ap=1;

As=40;

[N,Wc]=buttord(Wp,Ws,Ap,As,'s');

[B,A]=butter(N,Wc,'s');

[D,C]=bilinear(B,A,Fs);

[Hz,W]=freqz(D,C);

f=(W*Fs)/(2*pi);

subplot(121);

plot(f,abs(Hz));

grid on;

title('双线性变换法、幅频特性');

xlabel('频率/Hz');

ylabel('归一化幅值');

subplot(122);

a=20*log10(abs(Hz));

plot(W/pi,a);

grid on;

title('双线性变换法、衰减函数');

xlabel('频率/Hz');

ylabel('幅度/dB');

结果：

- 学生作业

- 利用MATLAB编程，用脉冲响应不变法和双线性变换法设计一个数字低通滤波器，指标要求如下：通带边缘频率：，通带峰值起伏：；  阻带边缘频率：，最小阻带衰减：。画出两种设计方法下的损耗函数和幅频特性。

程序代码:

Fs=400;      %
T=1/Fs;      %抽样时间间隔
wp=0.1*pi;   %通带边缘频率
ws=0.9*pi;   %阻带边缘频率
Wp=wp*Fs;
Ws=ws*Fs;
Ap=2;        %通带峰值起伏
As=30;       %最小阻带衰减
[N,Wc]=buttord(Wp,Ws,Ap,As,'s');
[B,A]=butter(N,Wc,'s');
[D,C]=impinvar(B,A,Fs);
[Hz,W]=freqz(D,C);
f=(W*Fs)/(2*pi);
subplot(121);
plot(f,abs(Hz));
grid on;
title('脉冲响应不变法、幅频特性');
xlabel('频率/Hz');
ylabel('归一化幅值');
subplot(122);
a=20*log10(abs(Hz));
plot(f,a);
grid on;
title('脉冲响应不变法、衰减函数')
xlabel('频率/Hz');
ylabel('幅度/dB');

运行截图:

- 利用MATLAB编程设计一个Butterworth高通数字滤波器，通带边界频率为300Hz，阻带边界频率为200Hz，通带波纹小于1dB，阻带衰减大于20dB，采样频率为1000Hz，画出损耗函数和幅频特性。

运行代码:

% 指定滤波器参数
Fs = 1000; % 采样频率
Fpass = 300; % 通带边界频率
Fstop = 200; % 阻带边界频率
Ap = 1; % 通带波纹
Ast = 20; % 阻带衰减

% 计算滤波器阶数和截止频率
[N, Wn] = buttord(Fpass/(Fs/2), Fstop/(Fs/2), Ap, Ast);

% 设计Butterworth高通数字滤波器
[b, a] = butter(N, Wn, 'high');

% 绘制损耗函数
fvtool(b, a, 'Fs', Fs, 'Analysis', 'freq', 'MagnitudeDisplay', 'Magnitude (dB)');

% 绘制幅频特性
f = 0:1:Fs/2;
H = freqz(b, a, f, Fs);

figure;
plot(f, 20*log10(abs(H)));
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度响应 (dB)');
title('Butterworth高通数字滤波器');
grid on;

运行截图:

滤波可视化工具:

### 实验七  FIR数字滤波器设计与软件实现

- 实验目的

- 掌握用FIR数字滤波器的原理和设计方法；

- 熟悉FIR数字滤波器窗函数设计法的MATLAB设计，并了解利用窗函数法设计FIR滤波器的优缺点；

- 熟悉FIR数字滤波器频率采样设计法的MATLAB设计，并了解利用频率采样法设计FIR滤波器的优缺点；

- 熟悉FIR数字滤波器切比雪夫逼近设计法的MATLAB设计，并了解利用切比雪夫逼近法设计FIR滤波器的优缺点。

- 实验原理与方法

原理：有限长单位冲激响应FIR滤波器可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性，同时其单位抽样响应是有限长的，因而滤波器是稳定的系统。FIR滤波器的系统函数为：

(7-1)

式中称为N-1阶FIR滤波器函数。

在数字信号处理应用中往往需要设计线性相位的滤波器，FIR滤波器在保证幅度特性满足技术要求的同时，很容易做到严格的线性相位特性。FIR滤波器不断地对输入样本x(n)延时后，再作乘法累加算法，将滤波结果y(n)输出，因此，FIR实际上是一种乘法累加运算。在数字滤波器中，FIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路，不存在不稳定的问题；同时，可以在幅度特性是随意设置的同时，保证精确的线性相位。稳定和线性相位特性是FIR滤波器的突出优点。另外，它还有以下特点：设计方式是线性的；硬件容易实现；滤波器过渡过程具有有限区间；相对IIR滤波器而言，阶次较高，其延迟也要比同样性能的IIR滤波器大得多。

- 窗函数法

设计FIR数字滤波器的最简单的方法是窗函数法，通常也称之为傅立叶级数法。FIR数字滤波器的设计首先给出要求的理想滤波器的频率响应,设计一个FIR数字滤波器频率响应，去逼近理想的滤波响应。然而，窗函数法设计FIR数字滤波器是在时域进行的，因而必须由理想的频率响应推导出对应的单位取样响应，再设计一个FIR数字滤波器的单位取样响应去逼近。设计过程如下：

(7-2)         加窗的作用是通过把理想滤波器的无限长脉冲响应乘以窗函数来产生一个被截断的脉冲响应，即并且对频率响应进行平滑。FIR滤波器单位冲激响应h(n)：其单位冲激响应h(n)是有限长,系统函数为：

(7-3)

在有限Z平面有(N-1)个零点，而它的(N-1)个极点均位于原点z=0处。FIR滤波器线性相位的特点：如果FIR滤波器的单位抽样响应h(n)为实数，而且满足以偶对称h(n)＝h(N-1-n)或奇对称h(n)＝-h(N-1-n)。其对称中心在n＝(N-1)/2处，则滤波器具有准确的线性相位。

窗函数主要用来减少序列因截断而产生的Gibbs效应。但当这个窗函数为矩形时，得到的FIR滤波器幅频响应会有明显的Gibbs效应，并且任意增加窗函数的长度（即FIR滤波器的抽头数）Gibbs效应也不能得到改善。为了克服这种现象，窗函数应该使设计的滤波器：

（1） 频率特性的主瓣宽度应尽量窄,且尽可能将能量集中在主瓣内；

（2） 窗函数频率特性的旁瓣ω趋于π 的过程中，其能量迅速减小为零。

在实际工程中常用的窗函数有五种，即矩形窗、三角窗、汉宁窗、海明窗和凯泽窗。这些窗函数在MATLAB中分别用boxcar、triang、hanning、hamming、kaiser实现，它们之间的性能比较如表1所示。

- 频率采样法

频率采样法是从频域出发，根据频域采样定理，对给定的理想滤波器的频率响应加以等间隔的抽样，得到：

k=0,1,…,N-1           (7-4)

再利用可求得FIR滤波器的系统函数及频率响应。

表7-1  5种窗函数性能比较

| 窗类型 | 旁瓣峰值 | 主瓣峰值 | 最小阻带衰减 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矩形窗 | 13dB | 4π/M | 21dB |
| 三角窗 | 25dB | 8π/M | 25dB |
| 汉宁窗 | 31dB | 8π/M | 44dB |
| 海明窗 | 41dB | 8π/M | 53dB |
| 凯泽窗 | 57dB | 12π/M | 74dB |

而在各采样点间的频率响应则是其的加权内插函数延伸叠加的结果。但对于一个无限长的序列，用频率采样法必然有一定的逼近误差,误差的大小取决于理想频响曲线的形状，理想频响特性变换越平缓，则内插函数值越接近理想值,误差越小。为了提高逼近的质量，可以通过在频率相应的过渡带内插入比较连续的采样点，扩展过渡带使其比较连续，从而使得通带和阻带之间变换比较缓慢，以达到减少逼近误差的目的。

选取w∈[0,2π]内N个采样点的约束条件为：

(7-5)

增大阻带衰减三种方法：

1）加宽过渡带宽，以牺牲过渡带换取阻带衰减的增加。

2）过渡带的优化设计利用线性最优化的方法确定过渡带采样点的值，得到要求的滤波器的最佳逼近（而不是盲目地设定一个过渡带值）。

3）增大N。如果要进一步增加阻带衰减，但又不增加过渡带宽，可增加采样点数N。代价是滤波器阶数增加，运算量增加。

- 切比雪夫逼近法

Chebyshev方法是最佳一致逼近法。该方法在数字信号处理中占有重要的地位，是设计FIR滤波器理想的方法。但是，该方法的原理较为复杂。数字滤波器频域设计的最优方法是等波纹切比雪夫法，是采用最大误差最小准则得到最优数字滤波器，而且其最优解唯一。最优设计实际上是调节FIR滤波器Z域零点的分布，使得实际滤波器的频域响应和理想滤波器的频域响应之间的最大绝对误差最小。对于I型FIR数字滤波器，其频响可表示为：

(7-6)

其中，为滤波器系数，L = M/2, M为滤波器阶数。Parks-McClellan算法是一种广泛使用的且特别有效的具有广义线形相位的FIR滤波器设计算法。该算法的基础是将滤波器的设计问题用公式表示成多项式逼近问题。该算法将滤波器阶数L、带沿频率和，以及通带阻带最大误差比固定，令或为变量，有效而系统的改变((L+1)个非限制的脉冲响应值，从而达到满足设计指标的目的。(7-6)式中的项可表示为不同幂次之和，可改写为

(7-7)

式中，是与相关的常数。我们定义逼近误差函数为：

(7-8)

其中，为加权函数，要求，及只在区间有定义。最大误差最小准则即是在所要求频域上找出使(7-7)式的最大加权逼近误差达最小的频响。即最佳逼近就是在意义上所求得的逼近。这里的闭子集。使给定阶次的多项式的最大加权误差为最小的充要条件由交替定理给出。其表达式为

(7-9)

(7-10)

δ为最优误差。(7-9)、(7-10)式说明逼近误差至少要有L+2交错点，从而使|E|最小，唯一。由(7-7)，(7-9)式可以解出系数组和δ。

另一种更为有效的方法是多项式内插公式，可求得

(7-11)

其中，也即若由满足(7-7)，(7-9)式 确定的并且δ由

(7-11)式给出，则误差函数就会通过((L+2)个频率上的士δ处。而为避免求解复杂方程组(7-7)，(7-9)来得出系数，Parks-McClellan采用Lagrange多项式内插公式，有

(7-12)

其中， ， 这里令。通过(7-12)式可计算通带和阻带中多处频域的和值。若对通带和阻带中的所有ω，都有||<，则说明已达到最佳逼近。否则，需计算出新的极值频率。

方法：

- 窗函数方法

在MATLAB信号处理工具箱中，窗函数方法计算滤波器系数的函数叫做fir1，其标准调用格式为：

h=fir1(N-1, wn, 'type', window)

其中：h为待计算的滤波器系数；	N为滤波器长度，这是必备参数；wn为滤波器给定的边沿频率，可以是标量，也可以是一个数组，这也是必备参数。要特别注意的是，wn为归一化频率,比如截止频率为0.25 ，输人的参数应为0.25；'type'为滤波器的类型，如低通、高通、带通、带阻等，这是可选参数，默认为低通；	window为选定的窗函数类型，这是可选参数，默认为Hamming窗。要注意的是，指定窗函数的同吋，要指定窗的长度。

- 频率采样方法

在MATLAB信号处理工具箱中，频率采样方法计算滤波器系数的函数叫做fir2，其标准调用格式为：

h=fir2(N-1, f, A, window)

其中：h为待计算的滤波器系数；	N为滤波器长度，这是必备参数；f为滤波器给定的边沿频率，其单位为，即 。f=1对应于采样频率的一半，及奈奎斯特频率。这些频率必须以递增次序排列，从0开始到1结束，这是必备参数； A为各指定频率上立项的幅度响应。f和A的长度相等，这是必备参数plot(f, A)可以画出理想的滤波器幅度特性；	window为选定的窗函数类型，这是可选参数，默认为Hamming窗。要注意的是，指定窗函数的同吋，要指定窗的长度。这也就是说，调用fir2得到的滤波器系数是频率采样方法得到的系数乘上窗函数的结果。调用fir2时，如果不想对频率采样方法得到的系数进行加窗，可将窗函数选为矩形窗，此时fir2的调用格式为：

h=fir2(N-1, f, A,boxcar(N))

- 切比雪夫逼近法

在MATLAB信号处理工具箱中，切比雪夫逼近法计算滤波器系数的函数称为remez，其标准调用格式为：

h=remez(N-1, f, A, weights，ftype)

其中：h为待计算的滤波器系数；	N为滤波器长度，这是必备参数；f为滤波器给定的边沿频率，其单位为，即 。这些频率必须以递增次序排列，从0开始到1结束，这是必备参数；	weights为每个所关心频带的权函数，这是可选参数，默认情况下是权函数在所有频带上均为1，这个参数的长度是f的一半；ftype为滤波器的类型，如频率选择滤波器、微分器、希尔伯特变换器等，这是可选参数，默认情况下是频率选择滤波器。

- 实验内容

- 采用窗函数设计法，利用矩形窗、汉宁窗和布莱克曼窗来设计FIR数字低通滤波器，滤波器参数要求均为：， ，并绘制出滤波器的幅频特性和对数幅频特性。

代码：%FIR滤波器设计：窗函数设计法

WC=0.3*pi;N=21;							%给出指标和长度N

tao = (N-1)/2;               % 理想脉冲响应的对称中心位置

n = [0:(N-1)];              % 设定脉冲响应长度

m = n - tao + eps;          % 加一个小数以避免零作除数

hd = sin(WC*m) ./ (pi*m);   % 理想脉冲响应

h1=fir1(N-1,WC/pi,boxcar(N));  % h1=hd.* boxcar(N)'，矩形窗设计

h2=fir1(N-1,WC/pi,hamming(N)); % h2=hd.* hamming(N)'，汉明窗设计

h3=fir1(N-1,WC/pi,blackman(N)); % h3=hd.* blackman(N)'，布莱克曼窗设计

[H1,W]=freqz(h1,1);          				%求h1频率特性

[H2,W]=freqz(h2,1);          				%求h2频率特性

[H3,W]=freqz(h3,1);         				%求h3频率特性

subplot(2,1,1);

plot(W,abs(H1),W,abs(H2),':',W,abs(H3),'-.');   %画出幅频特性绝对值

legend('矩形窗','汉明窗','布莱克曼窗');	%标注

title('幅频特性');

subplot(2,1,2);

plot(W,20*log10(abs(H1)),W,20*log10(abs(H2)),':',W,20*log10(abs(H3)),'-.');	 %画对数幅频特性

legend('矩形窗','汉明窗','布莱克曼窗');	%标注

title('对数幅频特性');

结果：

- 利用频率采样法设计FIR数字低通滤波器，滤波器参数要求为：。利用采样点数21设计数字低通滤波器，同时给出滤波器采样前后的幅频特性，以及脉冲响应及对数幅频特性。

代码：%FIR滤波器设计：频率采样设计法N =21

N =21;wc=0.3*pi;  							%给定指标

N1=fix(wc/(2*pi/N));N2=N-2*N1-1;			%N1为通带点数，N2为阻带长度

HK = [ones(1,N1+1),zeros(1,N2),ones(1,N1)];	%理想幅度特性样本序列

f=[0 0.3 0.3 1];

A=[1 1 0 0];

h=fir2(N-1,f,A);

[db,w] = freqz(h,1);

subplot(2,2,1);

plot([0:2/N:(2/N)*(N-1) ],HK,'*');  grid;    %画理想低通样本序列

title('理想低通滤波器')

axis([0,1,-0.1,1.1]);ylabel('Hd(k)');

subplot(2,2,2);stem([0:N-1],h);          %画所求滤波器脉冲响应

title('脉冲响应');

axis([0 N -0.1 0.4]);ylabel('h(n)');

subplot(2,2,3);plot(w/pi,abs(db));		 %画滤波器实际频率响应

axis([0,1,-0.2,1.2]);title('幅度响应');

ylabel('H(w)');grid;

subplot(2,2,4);plot(w/pi,(20*log10(abs(db)))); %画滤波器对数幅频特性

title('对数幅度响应 ');grid;

axis([0 1 -60 10]);

ylabel('20logH(w)');

结果：

- 利用切比雪夫逼近法设计FIR数字低通滤波器，滤波器参数要求为：

并绘制出滤波器的脉冲响应、幅频特性和对数幅频特性。

代码：%FIR滤波器设计：切比雪夫逼近法

wlpe = 0.2*pi;         %通带边沿频率

wlse = 0.3*pi;         %阻带边沿频率

Rp = 0.25;As = 50;     %给定指标

delta1 = (10^(Rp/20)-1)/(10^(Rp/20)+1);

delta2 = (1+delta1)*(10^(-As/20)); 			     %求波动指标

weights = [delta2/delta1 1];

deltaf = (wlse-wlpe)/(2*pi);              %给定权函数和△f=wp-ws

N=ceil((-20*log10(sqrt(delta1*delta2))-13)/(14.6*deltaf)+1);

N=N+mod (N-1,2); 	        %估算阶数N

fl = [0,wlpe/pi,wlse/pi,1];    %滤波器给定的边沿频率

Al = [1,1,0,0];             %理想滤波器指定频率点上的幅度响应

hl = remez(N-1,fl,Al, weights);     %计算低通滤波器系数

[h,W]=freqz(hl,1);         %计算低通滤波器幅频响应

figure;            %绘图，滤波器时域及频域波形

subplot(3,1,1);stem(hl);ylabel('Hd(k)');grid;

title('脉冲响应');

subplot(3,1,2);plot(W,abs(h));ylabel('H(w)');grid;

title('幅频特性')

subplot(3,1,3);plot(W,20*log10(abs(h)));ylabel('20logH(w)');grid;

title('对数幅频特性')

结果：

- 学生作业

- 要求分别利用窗函数设计法和切比雪夫逼近法设计FIR数字低通滤波器，滤波器参数要求均为：

其中，窗函数设计法要求利用汉明窗来设计数字低通滤波器，且，同时要求给出滤波器理想脉冲响应和实际脉冲响应，汉名窗和对数幅频特性。观察并分析对于同样的设计指标，采用窗函数设计法与利用切比雪夫逼近法设计的FIR低通滤波器在通带和阻带有什么差异。

汉明窗代码:

% 设计参数
wlpe = 0.1*pi;      % 低通截止频率（单位：弧度）
N = 66;             % 滤波器阶数

% 设计汉明窗低通滤波器
h = fir1(N-1, wlpe/pi, 'low', hamming(N));

% 绘制理想脉冲响应
figure;
stem(h);
title('Ideal Impulse Response (Hamming Window)');
xlabel('Sample');
ylabel('Amplitude');
grid on;

% 绘制频率响应
figure;
freqz(h);
title('Frequency Response (Hamming Window)');
grid on;

运行截图:

理想脉冲响应

频率响应

切比雪夫逼近法:

wlpe = 0.1*pi;         %通带边沿频率
wlse = 0.2*pi;         %阻带边沿频率
Rp = 0.25;As = 40;     %给定指标

delta1 = (10^(Rp/20)-1)/(10^(Rp/20)+1); 
delta2 = (1+delta1)*(10^(-As/20)); 			     %求波动指标
weights = [delta2/delta1 1];

deltaf = (wlse-wlpe)/(2*pi);              %给定权函数和△f=wp-ws
N=ceil((-20*log10(sqrt(delta1*delta2))-13)/(14.6*deltaf)+1); 
N=N+mod (N-1,2); 	        %估算阶数N
fl = [0,wlpe/pi,wlse/pi,1];    %滤波器给定的边沿频率

Al = [1,1,0,0];             %理想滤波器指定频率点上的幅度响应
hl = remez(N-1,fl,Al, weights);     %计算低通滤波器系数 
[h,W]=freqz(hl,1);         %计算低通滤波器幅频响应
figure;            %绘图，滤波器时域及频域波形

subplot(3,1,1);stem(hl);ylabel('Hd(k)');grid;

title('脉冲响应');
subplot(3,1,2);plot(W,abs(h));ylabel('H(w)');grid;

title('幅频特性')
subplot(3,1,3);plot(W,20*log10(abs(h)));ylabel('20logH(w)');grid;
title('对数幅频特性')

运行截图:

两种方法差异:

- 通带特性：

  - 窗函数设计法（汉明窗）：窗函数设计法的滤波器通带通常具有相对较宽的过渡带和较小的通带衰减。这意味着在设计指标相同的情况下，通带内的频率响应变化相对较平缓。

  - 切比雪夫逼近法：切比雪夫逼近法能够提供更陡峭的过渡带和更高的通带衰减。因此，在设计指标相同的情况下，切比雪夫逼近法设计的滤波器在通带上可能具有更快速的衰减和更陡峭的频率响应变化。

- 阻带特性：

  - 窗函数设计法（汉明窗）：窗函数设计法的滤波器阻带衰减通常较小。这意味着在阻带范围内，滤波器的频率响应可能仍然存在较高的振荡或波纹。

  - 切比雪夫逼近法：切比雪夫逼近法能够提供更高的阻带衰减。因此，切比雪夫逼近法设计的滤波器在阻带上通常具有更好的衰减性能，能够更有效地抑制不需要的频率成分。

- 要求利用频率采样法设计FIR数字低通滤波器，滤波器参数要求为：。分别利用采样点数31和93设计数字低通滤波器，同时要求给出滤波器采样前后的幅频特性，以及脉冲响应及对数幅频特性，观察并分析对于同样的设计指标，采用不同的采样点数，得到的数字低通滤波器的幅频特性有什么差异。

采样点数为31:

%FIR滤波器设计：频率采样设计法N =21
N =31;wc=0.2*pi;  							%给定指标
N1=fix(wc/(2*pi/N));N2=N-2*N1-1;			%N1为通带点数，N2为阻带长度
HK = [ones(1,N1+1),zeros(1,N2),ones(1,N1)];	%理想幅度特性样本序列
f=[0 0.3 0.3 1];
A=[1 1 0 0];
h=fir2(N-1,f,A);
[db,w] = freqz(h,1);          					
subplot(2,2,1);
plot([0:2/N:(2/N)*(N-1) ],HK,'*');  grid;    %画理想低通样本序列                       
title('理想低通滤波器')													
axis([0,1,-0.1,1.1]);ylabel('Hd(k)');
subplot(2,2,2);stem([0:N-1],h);          %画所求滤波器脉冲响应
title('脉冲响应');                           
axis([0 N -0.1 0.4]);ylabel('h(n)');
subplot(2,2,3);plot(w/pi,abs(db));		 %画滤波器实际频率响应
axis([0,1,-0.2,1.2]);title('幅度响应');
ylabel('H(w)');grid;
subplot(2,2,4);plot(w/pi,(20*log10(abs(db)))); %画滤波器对数幅频特性
title('对数幅度响应 ');grid;							
axis([0 1 -60 10]);
ylabel('20logH(w)');

运行截图:

采样点数为93:

%FIR滤波器设计：频率采样设计法N =21
N =93;wc=0.2*pi;  							%给定指标
N1=fix(wc/(2*pi/N));N2=N-2*N1-1;			%N1为通带点数，N2为阻带长度
HK = [ones(1,N1+1),zeros(1,N2),ones(1,N1)];	%理想幅度特性样本序列
f=[0 0.3 0.3 1];
A=[1 1 0 0];
h=fir2(N-1,f,A);
[db,w] = freqz(h,1);          					
subplot(2,2,1);
plot([0:2/N:(2/N)*(N-1) ],HK,'*');  grid;    %画理想低通样本序列                       
title('理想低通滤波器')													
axis([0,1,-0.1,1.1]);ylabel('Hd(k)');
subplot(2,2,2);stem([0:N-1],h);          %画所求滤波器脉冲响应
title('脉冲响应');                           
axis([0 N -0.1 0.4]);ylabel('h(n)');
subplot(2,2,3);plot(w/pi,abs(db));		 %画滤波器实际频率响应
axis([0,1,-0.2,1.2]);title('幅度响应');
ylabel('H(w)');grid;
subplot(2,2,4);plot(w/pi,(20*log10(abs(db)))); %画滤波器对数幅频特性
title('对数幅度响应 ');grid;							
axis([0 1 -60 10]);
ylabel('20logH(w)');

运行截图:

差异:

通过比较具有不同采样点数的数字低通滤波器的幅频特性，通常可以观察到以下差异：

- 主要通带衰减：增加采样点数可以提供更陡峭的主要通带衰减。滤波器的主要通带衰减决定了滤波器对频率信号的抑制程度。较多的采样点数通常能够实现更高的主要通带衰减。

- 过渡带宽度：过渡带是频率响应从主要通带到阻带过渡的区域。较少的采样点数可能导致较宽的过渡带宽度，而较多的采样点数可以实现更窄的过渡带宽度。较窄的过渡带宽度表示滤波器能够更好地在通带和阻带之间进行频率选择。

- 阻带衰减：增加采样点数可以提供更高的阻带衰减。阻带衰减决定了滤波器对阻带内频率信号的抑制程度。较多的采样点数通常能够实现更高的阻带衰减。

### 实验八  数字音频信号分频与去噪实验

- 实验目的

- 复习巩固数字信号处理的基本理论知识；

- 了解数字音频信号分频基本原理，掌握数字音频信号分频方法；

- 了解数字音频信号去噪基本原理，掌握数字音频信号去噪方法；

- 综合运用所学知识处理实际工程应用问题。

- 实验原理与方法

- 数字音频信号分频

原理：扬声器是日常生活中的常见物品。 人耳能听到的声音频率范围为20Hz~20000Hz，但由于很难用单线圈扬声器做到完美地覆盖大部分音频频率范围或某一特定的低频范围，因此为了得到良好的音质，扬声器一般有两个或多个喇叭。高保真音响系统通常都把全频段的音频信号按频率高低分隔成两个或多个频段，分别送往相应频段的用扬声器单元去播放，以求得到互调失真较小、音频较宽的音响效果。负责把音频信号分成若干频段的装置称为分频器。

图8-1 双频段数字音频分频系统示意图

图8-1中给出的是双频段数字音频分频系统，即将音频分成高频和低频两段。现在的音频播放系统中，大都采用数字分频器。数字音频信号通过高通系统后，得到的输出信号是输入信号的高频部分。而通过低通系统后，得到的输出信号是输入信号屮的低频部分。高频部分和低频部分分别送往高频和低频扬声器进行播放。

方法：高通滤波器和低通滤波器可以用IIR或FIR滤波器设计实现。具体设计与实现方法可以参考实验六和实验七。

- 数字音频信号去噪

原理：在用固定电话或者是移动电话进行语音通信的时候，信号不好时经常会有各式各样的噪声，使得通话过程不顺畅。換句话说，噪声可能会严熏污染音頻信号的质量。同样，在听音乐的过程中，由于各种噪声的影响，也会使音乐休闲的效果大打折扣。音频信号的带宽比较小，并且其频率主要集中在低频段，通常是2 kHz以下，而噪声的带宽一般很大。为了提高音频信号的质量，往往需要滤除高频的噪声。

图8-2  数字音频信号去噪基本过程

方法：MATLAB中利用函数audioread和audiowrite可以读取和生成音频信号，函数sound可以播放音乐。数字滤波器的具体设计与实现方法可以参考实验六和实验七。其中音频处理函数audioread、audiowrite和sound的使用说明如下：

- audioread函数

格式：[y,Fs] = audioread(filename)

[y,Fs] = audioread(filename,samples)

[y,Fs] = audioread(___,dataType)

说明：[y,Fs] = audioread(filename) 从名为 filename 的文件中读取数据，并返回样本数据 y 以及该数据的采样率 Fs。

[y,Fs] = audioread(filename,samples) 读取文件中所选范围的音频样本，其中 samples 是 [start,finish] 格式的向量。也就是说你可以得到任意一段的音频数据。

[y,Fs] = audioread(___,dataType) 返回数据范围内与 dataType（‘native’ 或 ‘double’）对应的采样数据，可以包含先前语法中的任何输入参数。

- audiowrite函数

格式：audiowrite(filename,y,Fs)

audiowrite(filename,y,Fs,Name,Value)

说明：audiowrite(filename,y,Fs) 以采样率 Fs 将音频数据矩阵 y 写入名为 filename 的文件。filename 输入还指定了输出文件格式。输出数据类型取决于音频数据 y 的输出文件格式和数据类型。

audiowrite(filename,y,Fs,Name,Value) 使用一个或多个 Name,Value 对组参数指定的其他选项。

- sound函数

格式：

sound(y)

sound(y, Fs)

sound(y, Fs, nBits)

说明：

y为音频信号矩阵， Fs为采样率，即单位时间的样本个数（Hz），nBits表示每个样本点用几个比特表示，即分辨率。第一种用法默认Fs为8192Hz。

- 实验内容

- 数字音频信号分频实验

设计数字分频器，输入事先准备好的音频信号文件，要求绘制低通滤波器和高通滤波器的冲激响应和幅频响应图形，并绘制输入音频信号、低通滤波器输出信号和高通滤波器输出信号的时域和频域波形图。其中，数字分频器的采样频率为44100Hz，低通滤波器和高通滤波器的截止频率为1000Hz，过度带宽为600~1400Hz。低通滤波器的通带起伏为0.02dB，阻带衰减为50dB，即0~600Hz范围内的起伏为0.02dB，1400Hz处的衰减为50dB。高通滤波器的通带起伏和阻带衰减也为分别为0.02dB和50dB，即1.4~44.1kHz范围的起伏为0.02dB，600Hz处的衰减为50dB。

代码：% 数字音频信号分频实验。

fs = 44100; %采样频率

wc=2*pi*1000/fs; %截止频率

N=183;  %滤波器长度

hL = fir1(N-1,wc/pi); %计算低通滤波器系数

hH = fir1(N-1,wc/pi,'high',hamming(N));%计算高通滤波器系数

figure;%绘图，分频器低通和高通系统单位冲激响应

subplot(2,1,1);stem(hL);grid;xlabel('n');ylabel('x(n)');title('低通滤波器单位冲激响应');

subplot(2,1,2);stem(hH);grid;xlabel('n');ylabel('|X(f)|');title('高通滤波器单位冲激响应');

[HL f]=freqz(hL,1,44100,fs);%计算分频器低通系统频率响应

[HH f]=freqz(hH,1,44100,fs);%计算分频器高通系统频率响应

figure;%绘图，分频器低通和高通系统幅频响应

subplot(2,1,1);semilogx(f,20*log10(abs(HL)));grid

axis([1  45000 -200 20]);

xlabel('Hz');ylabel('dB');

title('低通滤波器幅频响应)');

subplot(2,1,2);semilogx(f,20*log10(abs(HH)));grid

axis([1  45000 -200 20]);

xlabel('Hz');ylabel('dB');

title('高通滤波器幅频响应');

xt = audioread('we.wav');%读取音频信号

x = xt(:,1);%提取其中的一个声道

N=length(x);

f1=[0:N/2]*fs/N;

magX=2*abs(fft(x))/N;magX(1)=magX(1)/2;%分析输入音频信号的频谱

figure;%绘图，输入音频信号的时域和频域波形

subplot(2,1,1);plot(x);

axis([1  N -0.1 0.15]);

xlabel('n');ylabel('x(n)');

title('输入音频信号的时域波形');grid;

subplot(2,1,2); semilogx(f1,magX(1:N/2+1));

axis([1  N/2+1 0 0.003]);

xlabel('Hz'); ylabel('|X(f)|');

title('输入音频信号的频域波形 ');grid;

yH=filter(hH,1,x);%音频信号通过分频器高通系统

yL=filter(hL,1,x);%音频信号通过分频器低通系统

magYH=2*abs(fft(yH))/N;magYH(1)=magYH(1)/2;%分析高通系统输出信号的频谱

magYL=2*abs(fft(yL))/N;magYL(1)=magYL(1)/2;%分析低通系统输出信号的频谱

figure;%绘图，低通系统输出的时域和频域波形，高通系统输出的时域和频域波形

subplot(2,2,1); plot(yL);

axis([1  N -0.1 0.15]);

xlabel('n');ylabel('yL(n)');

title('低通滤波器输出的时域波形');grid;

subplot(2,2,2);semilogx(f1,magYL(1:N/2+1));

axis([1  N/2+1 0 0.003]);

xlabel('Hz');  ylabel('|YL(f)| ');

title('低通滤波器输出的频域波形');grid;

subplot(2,2,3); plot(yH);

axis([1  N -0.1 0.15]);

xlabel('n');ylabel('yH(n)');

title('高通滤波器输出的时域波形');grid;

subplot(2,2,4);semilogx(f1,magYH(1:N/2+1));

axis([1  N/2+1 0 0.003]);

xlabel('Hz');  ylabel('|YH(f)| ');

title('高通滤波器输出的频域波形 ');grid;

结果：

- 数字音频信号去噪

读入事先准备好的音频信号文件，在音频信号中加入随机噪声，对含噪声信号进行频谱分析，并根据分析结果设计数字滤波器，要求绘制原始音频信号、加噪音频信号和滤波后信号的时域和频域波形图，并绘制滤波器的冲激响应、幅频响应和相位响应图形。其中，滤波器的通带边沿频率为2000Hz，过度带宽为1500~2500Hz，通带起伏为0.02dB，阻带衰减为50dB。

代码：% 音频信号的去噪。

[s,fs] = audioread('music.wav'); % 读取音频信号

Ts = 1/fs;   %采样周期

M = length(s);  %音频信号长度

m = 0:M-1;

sigma = mean(s.*s);  %噪声方差

v = sqrt(sigma)*randn([M,1]); %噪声生成

x = s+v;   %受宽带噪声干扰的音频信号

f=[0:M/2]*fs/M;

X = fft(x);

magX = abs(X); %受噪声污染音频信号的频谱

S = fft(s);

magS = abs(S); %受噪声污染音频信号的频谱

figure;%绘图，原始输入音频信号的时域和频域波形

subplot(2,1,1);plot(m,s);

xlabel('n');ylabel('s(n)');title('原始输入音频信号的时域波形')

axis([0 M+100 -1.5 1.5]);grid;

subplot(2,1,2); semilogx(f,magS(1:M/2+1));

xlabel('Hz'); ylabel('|S(f)|');title('原始输入音频信号的频域波形')

axis([0 max(f)+100*fs/M 0 2500]);grid;

figure;%绘图，受噪声污染信号的时域和频域波形

subplot(2,1,1);plot(m,x);

xlabel('n');ylabel('x(n)');title('受噪声污染信号的时域波形')

axis([0 M+100 -1.5 1.5]);grid;

subplot(2,1,2); semilogx(f,magX(1:M/2+1));

xlabel('Hz'); ylabel('|X(f)|');title('受噪声污染信号的频域波形')

axis([0 max(f)+100*fs/M 0 2500]);grid;

wc=2*pi*2000/fs;%截止频率

Nwin = 147;%滤波器长度

hwin = fir1(Nwin-1,wc/pi);%计算低通滤波器系数;

[Hwin f1]=freqz(hwin,1,44100,fs);%计算低通滤波器频率响应

magHwin = abs(Hwin);%幅频响应

phaHwin = angle(Hwin);%相频响应

phaHwin = 180*unwrap(phaHwin)/pi;

nwin = 0:Nwin-1;

figure;%绘图，低通滤波器特性

subplot(3,1,1);stem(nwin,hwin);grid;

xlabel('n');ylabel('hwin(n)');

title('低通滤波器单位冲激响应');

subplot(3,1,2);semilogx(f1,20*log10(magHwin));grid;

xlabel('Hz');ylabel('dB');

title('低通滤波器幅频响应');

subplot(3,1,3);plot(f1,phaHwin);grid;

xlabel('Hz');ylabel('degree');

title('低通滤波器相位响应');

y = filter(hwin,1,x); %滤波

Y = fft(y);

magY = abs(Y);%滤波后信号的频谱

figure;%绘图，滤波后信号的时域和频域波形

subplot(2,1,1); plot(m,y);

xlabel('n');ylabel('y(n)');

title('滤波后信号的时域波形');grid;

subplot(2,1,2); semilogx(f,magY(1:M/2+1));

xlabel('Hz'); ylabel('|Y(f)|');

title('滤波后信号的频域波形');grid;

sound(s,fs) %播放原始音乐

sound(x,fs) %播放加噪音乐

sound(y,fs) %播放滤波后音乐

结果：

- 学生作业

- 自己上网下载或自己录制一段简短的音频信号文件，对音频信号进行频谱分析，并根据分析结果设计数字分频器，要求绘制低通滤波器和高通滤波器的冲激响应和幅频响应图形，并绘制输入音频信号、低通滤波器输出信号和高通滤波器输出信号的时域和频域波形图。其中，数字分频器的具体参数可以参考实验内容1 数字音频信号分频实验中的参数设置。

程序代码:

% 数字音频信号分频实验。
fs = 44100; %采样频率
wc=2*pi*1000/fs; %截止频率
N=183;  %滤波器长度
hL = fir1(N-1,wc/pi); %计算低通滤波器系数
hH = fir1(N-1,wc/pi,'high',hamming(N));%计算高通滤波器系数
figure;%绘图，分频器低通和高通系统单位冲激响应
subplot(2,1,1);stem(hL);grid;xlabel('n');ylabel('x(n)');title('低通滤波器单位冲激响应');
subplot(2,1,2);stem(hH);grid;xlabel('n');ylabel('|X(f)|');title('高通滤波器单位冲激响应');
[HL f]=freqz(hL,1,44100,fs);%计算分频器低通系统频率响应
[HH f]=freqz(hH,1,44100,fs);%计算分频器高通系统频率响应
figure;%绘图，分频器低通和高通系统幅频响应
subplot(2,1,1);semilogx(f,20*log10(abs(HL)));grid
axis([1  45000 -200 20]);
xlabel('Hz');ylabel('dB');
title('低通滤波器幅频响应)');
subplot(2,1,2);semilogx(f,20*log10(abs(HH)));grid
axis([1  45000 -200 20]);
xlabel('Hz');ylabel('dB');
title('高通滤波器幅频响应');
xt = audioread('Test.wav');%读取音频信号
x = xt(:,1);%提取其中的一个声道
N=length(x);
f1=[0:N/2]*fs/N;
magX=2*abs(fft(x))/N;magX(1)=magX(1)/2;%分析输入音频信号的频谱
figure;%绘图，输入音频信号的时域和频域波形
subplot(2,1,1);plot(x);
axis([1  N -0.1 0.15]);
xlabel('n');ylabel('x(n)');
title('输入音频信号的时域波形');grid;
subplot(2,1,2); semilogx(f1,magX(1:N/2+1));
axis([1  N/2+1 0 0.003]);
xlabel('Hz'); ylabel('|X(f)|');
title('输入音频信号的频域波形 ');grid;
yH=filter(hH,1,x);%音频信号通过分频器高通系统
yL=filter(hL,1,x);%音频信号通过分频器低通系统
magYH=2*abs(fft(yH))/N;magYH(1)=magYH(1)/2;

magYL=2*abs(fft(yL))/N;magYL(1)=magYL(1)/2;

figure;

subplot(2,2,1); plot(yL);
axis([1  N -0.1 0.15]);
xlabel('n');ylabel('yL(n)');
title('低通滤波器输出的时域波形');grid;
subplot(2,2,2);semilogx(f1,magYL(1:N/2+1));
axis([1  N/2+1 0 0.003]);
xlabel('Hz');  ylabel('|YL(f)| ');
title('低通滤波器输出的频域波形');grid;
subplot(2,2,3); plot(yH);
axis([1  N -0.1 0.15]);
xlabel('n');ylabel('yH(n)');
title('高通滤波器输出的时域波形');grid;
subplot(2,2,4);semilogx(f1,magYH(1:N/2+1));
axis([1  N/2+1 0 0.003]);
xlabel('Hz');  ylabel('|YH(f)| ');
title('高通滤波器输出的频域波形 ');grid;

运行截图:

- 自己上网下载或自己录制一段简短的音频信号文件，在音频信号中加入随机噪声，对含噪声信号进行频谱分析，并根据分析结果设计数字滤波器，要求绘制原始音频信号、加噪音频信号和滤波后信号的时域和频域波形图，并绘制滤波器的冲激响应、幅频响应和相位响应图形。数字滤波器的具体参数可以参考实验内容2 数字音频信号去噪实验中的参数设置。

程序代码:

% 音频信号的去噪。
[s,fs] = audioread('BGM.wav'); % 读取音频信号
Ts = 1/fs;   %采样周期
M = length(s);  %音频信号长度
m = 0:M-1;
sigma = mean(s.*s);  %噪声方差
v = sqrt(sigma).*randn([M,1]); %噪声生成
x = s+v;   %受宽带噪声干扰的音频信号
f=[0:M/2]*fs/M;
X = fft(x);
magX = abs(X); %受噪声污染音频信号的频谱
S = fft(s);
magS = abs(S); %受噪声污染音频信号的频谱
figure;%绘图，原始输入音频信号的时域和频域波形
subplot(2,1,1);plot(m,s);
xlabel('n');ylabel('s(n)');title('原始输入音频信号的时域波形')
axis([0 M+100 -1.5 1.5]);grid;
subplot(2,1,2); semilogx(f,magS(1:M/2+1));
xlabel('Hz'); ylabel('|S(f)|');title('原始输入音频信号的频域波形')
axis([0 max(f)+100*fs/M 0 2500]);grid;
figure;%绘图，受噪声污染信号的时域和频域波形
subplot(2,1,1);plot(m,x);
xlabel('n');ylabel('x(n)');title('受噪声污染信号的时域波形')
axis([0 M+100 -1.5 1.5]);grid;
subplot(2,1,2); semilogx(f,magX(1:M/2+1));
xlabel('Hz'); ylabel('|X(f)|');title('受噪声污染信号的频域波形')
axis([0 max(f)+100*fs/M 0 2500]);grid;
wc=2*pi*2000/fs;%截止频率
Nwin = 147;%滤波器长度
hwin = fir1(Nwin-1,wc/pi);%计算低通滤波器系数;
[Hwin f1]=freqz(hwin,1,44100,fs);%计算低通滤波器频率响应
magHwin = abs(Hwin);%幅频响应
phaHwin = angle(Hwin);%相频响应
phaHwin = 180*unwrap(phaHwin)/pi;
nwin = 0:Nwin-1;
figure;%绘图，低通滤波器特性
subplot(3,1,1);stem(nwin,hwin);grid;
xlabel('n');ylabel('hwin(n)');
title('低通滤波器单位冲激响应');
subplot(3,1,2);semilogx(f1,20*log10(magHwin));grid;
xlabel('Hz');ylabel('dB');
title('低通滤波器幅频响应');
subplot(3,1,3);plot(f1,phaHwin);grid;
xlabel('Hz');ylabel('degree');
title('低通滤波器相位响应');
y = filter(hwin,1,x); %滤波
Y = fft(y);
magY = abs(Y);%滤波后信号的频谱
figure;%绘图，滤波后信号的时域和频域波形
subplot(2,1,1); plot(m,y);
xlabel('n');ylabel('y(n)');
title('滤波后信号的时域波形');grid;
subplot(2,1,2); semilogx(f,magY(1:M/2+1));
xlabel('Hz'); ylabel('|Y(f)|');
title('滤波后信号的频域波形');grid;
%sound(s,fs) %播放原始音乐
%sound(x,fs) %播放加噪音乐
sound(y,fs) %播放滤波后音乐

运行截图: